Мастерская архитектурно-градостроительного проектирования

«ПРИЗМА»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СЕВЕРНОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(редакция 2025г.)

Том 2

Материалы по обоснованию

Утверждено Решением Совета депутатов МО Красноярский сельсовет МО Северного района Оренбургской области №____________от ______________

2025г.

ИП Андреева Н.В.

Оглавление

Введение	4

СОСТАВ:	7

1. Общие сведения	8

2. Сведения о планах и программах социально-экономического развития	10

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	11

3.1. Анализ использования территорий поселения	11

3.2. Природно-территориальный комплекс	15

3.3. Население	21

3.4. Экономика	21

3.4.1. Объекты социально-бытового обслуживания	22

3.4.2. Транспортная инфраструктура	24

3.4.3. Инженерная инфраструктура	26

3.4.5. Объекты коммунального хозяйства	28

3.5 Функциональное зонирование муниципальное образование Красноярский сельсовет	29

3.6. Варианты размещения объектов местного значения	36

4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	36

5.Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	37

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	38

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	39

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения,  или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	59

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	59

10. Сведения об утвержденных особоохраняемых природных территориях	59

11. Сведения об объектах культурного наследия	59

Введение

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Красноярский сельсовет Северного района Оренбургской области выполнен на основании постановления администрации муниципального образования Красноярский  сельсовет Северного  района Оренбургской области №6-п от 27.02.2025г. «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярский сельсовет Северного района Оренбургской области» и с учётом предложений администрации Красноярского сельсовета.

Действующий генеральный план муниципального образования Красноярский сельсовет разработан ООО «СТД» и утверждён решением  Советов депутатов в 2014г.

В действующем генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-первая очередь реализации генерального плана муниципального образования Красноярский сельсовет - 2018 г.;

-расчетный срок реализации генерального плана муниципального образования Красноярский сельсовет, на который рассчитаны все планируемые мероприятия – 2023 год;

-перспективные показатели – 2036 г.;

-отдаленная перспектива - 2046 г.

Внесение изменений выполнено с целью:

- Актуализации  градостроительной документации с учетом современного социально-экономического развития территории и приведение в соответствие с действующим законодательством;

- Уточнения зон с особыми условиями использования территории, согласно данных ЕГРН.

3.     Корректуры функционального зонирования территории с  учётом   поступивших предложений от администрации муниципального образования.

Внесение изменений в  Генеральный план МО Красноярский сельсовет является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в  действующих редакциях. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и  Северного  района.

При разработке учитывались:

Конституция Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ «О недрах»;

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Оренбургской области от 16 марта 2007 года N 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

Постановление Правительства Оренбургской области от 7 июля 2011 г. №579-п "Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области ;

Постановление Правительства Оренбургской области от 25.02.2015 №121-п «О памятниках природы областного значения Оренбургской области».

Местные нормативы градостроительного проектирования МО Красноярский сельсовет от 29.12.14г. № 127.

Местные нормативы градостроительного проектирования МО Северный района от 09.12.24г. № 601.

СОСТАВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (утверждаемая часть)

1) Том 1.Положение о территориальном планировании;

2) Карта границ населенных пунктов муниципального образования Красноярский сельсовет, в том числе населённых пунктов  с.Красноярка, д.Кипчаг, с.Пашкино, п.Незнайка. М 1:25000.

3) Карта планируемого размещения объектов местного значения территории муниципального образования Красноярский сельсовет, в том числе населённых пунктов пунктов  с.Красноярка, д.Кипчаг, с.Пашкино, п.Незнайка.  М 1:25000, М 1:5000.

4) Карта функциональных муниципального образования Красноярский сельсовет, в том числе населённых пунктов пунктов  с.Красноярка, д.Кипчаг, с.Пашкино, п.Незнайка.  М 1:25000, М 1:5000.

Приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

1) Том 2. Материалы по обоснованию;

2) Карта комплексной  оценки территории муниципального образования Красноярский сельсовет, в том числе населённых пунктов пунктов  с.Красноярка, д.Кипчаг, с.Пашкино, п.Незнайка. М 1:5000.

1. Общие сведения

Муниципальное образование Красноярский сельсовет находится в  Северном районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Положение поселения в системе Оренбургской области

Муниципальное образование Красноярский сельсовет образовано в соответствии с законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года N 1915/352-III-ОЗ "О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Северный район Оренбургской области" (принят Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 16 февраля 2005 г. N 1915 (в ред. Закона Оренбургской области от 25.05.2005 N 2151/387-III-ОЗ)

Располагается в северной части Оренбургской области в юго-восточной части района в 55 км от с. Северное (районный центр) и 440 км от областного центра -г. Оренбург

Площадь муниципального образования– 12712 га;

Площадь населённых пунктов - 433.4  га;

Численность населения - 350 человек. (по данным администрации сельсовета  исх. №165 от 02.09.2025г.)

В состав муниципального образования входит:

- с. Красноярка

- с. Пашкино

- д. Кипчаг

- п. Незнайка

Схема муниципальных образований Северного района

Муниципальное образование Красноярский сельсовет – одно из 17 муниципальных образований сельских поселений Северного района Оренбургской области.

Граничит:

на юге и юго-востоке - с Бугурусланским районом;

на севере - с Секретарским и Северным сельсоветами;

на западе - с Нижнечеляевским сельсоветом;

на северо-востоке - с Русскокандызским сельсоветом.

2. Сведения о планах и программах социально-экономического развития

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований.

Сведения о программах и планируемых объектах местного значения

| № п/п | Наименование муниципальной программы действующей на территории МО Красноярский сельсовет Северного района | Планируемые объекты местного значения (строительство, реконструкция) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноярский сельсовет на 2014-2020гг..» (от 17.03.2014№14-п, с изменениями от 28.09.2016№59-п). | Не предусмотрено |
| 2. | Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Красноярский сельсовет Северного района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022по 2034 годы (15.03.2017 № 7-п). | строительство детского сада в с. Красноярка на 40 мест (2021г.). реконструкция школы с размещением в здании группы детского сада в с. Красноярка на 120 чел. 2034г. строительство детского сада в с. Пашкино на 40 мест. 2034г. строительство конноспортивного комплекса с. Красноярка 2034 г. строительство фельдшерско-акушерского пункта вд. Кипчаг на 8 посещений в смену 2030г. |
| 3. | Об утверждении программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Красноярский сельсовет Северного района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022 года по 2034 год» (от 30.04.2017 № 9-п). | Не предусмотрено |

Сведения о планируемых мероприятиях в рамках государственных программ

| № п/п | Наименование государственной программы | Планируемые объекты на территории Красноярского сельсовета |
| --- | --- | --- |
| 1 | "Охрана окружающей среды Оренбургской области" | Несанкционированные места размещения отходов, подлежат ликвидации и рекультивации (ликвидации). Приказ от 6 декабря 2019 года N 606 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Оренбургской области» |

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

3.1. Анализ использования территорий поселения

Красноярский сельсовет Северного района Оренбургской области - муниципальное образование, наделенное статусом сельского поселения.

Площадь муниципального образования– 12712 га;

Площадь населённых пунктов - 433.4  га;

Численность населения - 350 человек. (по данным администрации сельсовета  исх. №165 от 02.09.2025г.)

В состав муниципального образования входят:

- с. Красноярка

- с. Пашкино

- д. Кипчаг

- п. Незнайка

Административный центр поселения – с. Красноярка.

Муниципальное образование Красноярский сельсовет входит в состав муниципального образования Северный район Оренбургской области. Территория сельсовета  расположена на севере Оренбургской области, в юго-южной части Северного района, в 24 км от районного центра с.Северное  и 349 км от областного центра  г. Оренбург.

Ближайшая железнодорожная станция – станция Дымка.

С целью выявления различий потенциальных возможностей населенных пунктов в проекте произведена комплексная оценка всех населенных пунктов по ряду факторов.

К ним относятся:

-условия транспортного обслуживания;

-природно-экологические условия;

-уровень культурно-бытового обслуживания;

-степень обеспеченности инженерным оборудованием;

Краткая историческая справка

Красноярка.

Согласно топонимическому словарю С. М. Стрельникова, это село расположено на р. Большая Бугурусланка. Основано в 18 веке. (В 1767 году уже существовало). Писатель С. Т. Аксаков его упоминает в «Семейной хронике» как казённое селение Красный Яр. Название – по ярам (кручам) красного цвета.

По словам А. Ф. Хивинцевой (1921 г. рождения) и других старожилов села, село Красноярка основано приблизительно в 1740 году. Жители Красноярки –  это переселенцы из Русского-Кандыза. Село было названо по оврагу, Красному яру, который проходил через село. Это был большой овраг, берега которого были красные, а по дну его текла чистая вода, отсюда произошло название села «Красноярка». Село основали свободные крестьяне, не было батраков, рабов. Сразу когда приехали на это место построили 12 хороших домов. Дома строили прапрадедушки Терентьевых. В селе больше всего было Терентьевых, Хивинцевых, Решетниковых, Самсоновых. Чтобы сохранить родство, старались сватать дальних родственников, поэтому в селе были в основном одни и те же фамилии. Они сохранились до наших дней. Село строилось ближе к речке. Она в те времена была очень глубокая, полноводная, с крутыми берегами, вдоль речки стояли 4 мельницы. Домов тогда насчитывалось – 300, деревня тянулась в 4 ряда.

В селе, когда оно основалось, крестьяне выбрали себе престольный праздник 19 декабря – "Никола". В селе была церковь из сосновых деревьев, обитая досками, которая сгорела от грозы в 1949 году.

Дома строили из ольхи, что росла вдоль берегов речки. Около домов возводились каменные подвалы. В случае пожара жить можно и в них. В подвалах также хранили зерно, сельскохозяйственную утварь и т.д.

В 1917 году село полностью сгорело, но жители не покинули свои места. Красноярку отстроили заново. В это трудное время люди помогали друг другу, делились всем у кого, что сохранилось от пожара. В 1924 году село опять горело, его опять.

С 1929 года началось создание колхоза и раскулачивание. В Красноярке было организовано 2 колхоза. В нижнем конце –  «Пушкино», а в верхнем – «Пламя коммунизма». В 1953 году колхозы объединились.

На фронт из Красноярки ушло 400 человек. Не вернулось 149. Из них Терентьевых – 49, Хивинцевых – 11».

Пашкино

«Государственная деревня Пашкино. В ней проживали мордва и русские. В 1889 году здесь были 118 дворов с населением 798 человек (240 мужчин и 558 женщин), которые пользовались 2179 десятинами надельной земли, из них 397 десятин неудобий. При деревне находился хутор «Бюллерский» графини О. Рурк. В деревне имелись 3 водяные мельницы и маслобойка. В 1900 году – 143 двора, 921 человек (460 мужчин и 461 женщина). Была открыта школа грамоты. В 1910 году –  155 дворов, 996 человек (490 мужчин и 506 женщин)».

«Когда-то место нынешнего Пашкино занимали дремучие леса и тучные черноземные, богатые гумусом, земли. Край изобиловал зверьём, птицей, рыбой в протекающей по местности речке. Это живописное место облюбовали 2 переселенца из Незнайки Павел и Иван, которые построили себе здесь дома. Потом они начали вырубать лес и расчищать его от бурелома. Выкорчевав пни, они распахали территорию и засеяли её. К ним присоединились переселенцы из других деревень. Вскоре Павел и Иван поссорились, и Иван перешёл жить за речку. Эта часть села до сих пор называется Ивановкой.

Единоличные хозяйства были маломощны, обрабатывая землю примитивными орудиями труда и лошадкой, не получишь доброго урожая. Труд крестьян требовал объединения, и они создали артель. А в 1929 году здесь образовался колхоз имени Степана Разина, который впоследствии был разделён на три хозяйства. Русский конец оставил себе прежнее название, мордовский конец – «Сталин киява» (Сталинский путь), Ивановка – имени Литвинова. В каждом конце села была своя водяная мельница. Было 20 лошадей тягловой силы. Выращивали зерновые культуры, что и сейчас, плюс просо, коноплю, дыни, арбузы. Позже появились тракторы с сеялками. Почва обрабатывалась лучше, урожайность повысилась. Но 1932-1933 годы были засушливыми и голодными, люди ели,  в основном, картошку и листья. Помнят старожилы села и голод 1921 года, который унёс много жизней.

Незнайка.

В 1929 году на это место пришёл Хивинцев Николай Лазаревич с семьёй и решил своё новое место проживания наречь Незнайкой по названию реки, протекающей здесь. Желающих жить в Незнайке добровольно не находилось из-за частых разливов воды. Поэтому сельсовет записывал и направлял на новое место жительства молодожёнов. Чтобы деревня работала и жила, набирали сюда сапожников, плотников, столяров, кузнецов. Одним из первых новосёлов стал Терентьев Александр Иванович со своёй семьей. После него деревенька стала быстро расти, образовалось 25 дворов. Жители обустраивались на приволье, завели огороды, подсобные хозяйства с лошадьми, коровами, овцами, курами. Но обрабатывать землю в одиночку и примитивными орудиями труда было трудно, не у всех были и лошади. В доме раскулаченного в 1932 году Новикова Алексея Фёдоровича открыли школу. Это здание сохранилось до наших дней, в нём находится сельский магазин.

Кипчаг

Согласно данным Самарского архива, «село Кипчак (Аксаково) было помещичьим и принадлежало дворянину Н. Н. Рычкову. Население – русское. Уже в 1859 году здесь было 32 двора, в которых проживало 153 мужчины, 157 женщин. В 1889 году количество дворов удвоилось и составило 68. Население возросло до 380 человек, которые владели 588 десятинами собственной земли. В 1900 году – 77 дворов, 557человек. В 1910 году эти цифры соответственно – 78, 504 и 1109 десятин собственной земли. Здесь имелась каменная церковь и колокольня, которые построены на средства помещика, титулярного советника Тимофея Степановича Аксакова. Здесь молились прихожане села Аксаково, деревень Кивацкая, Ключи, Нижнее Челяево, Васильевка».

Деревня Кипчаг была образована крестьянами помещика Т. Аксакова (отца писателя С. Т. Аксакова). Земли деревни Кипчаг были самыми отдалёнными в имении Аксаковых. Для того чтобы не возить крестьян каждый день на работу, их решили отселить на эти земли и деревню назвали Малое Аксаково. Впоследствии она была переименована в Кипчаг, по-видимому, это название связано с переселенцами из степей (кипчак – название рода казахов).

В деревне было три порядка домов. Ещё один порядок находился ближе к речке. Все жили единоличными хозяйствами. Каждая семья имела свой земельный надел, риги (тока), куда свозили убранный хлеб. Пахали землю на лошадях и быках. Рассеивали семена вручную, а затем бороновали тягловой силой. Убирали зерновые серпами, вязали в снопы и свозили на риги. В деревне были три мельницы, которыми мололи зерно.

Ниже здания школы, ближе к речке, находился барский дом. Он был трёхэтажным, построенным из сосен и обложен снаружи белым пиленым камнем. После революции барин уехал. Дом сломали и вывезли в Красноярку.

В 1930 году в Кипчаге был создан колхоз «Пролетарский труд.  Затем он был объединён с колхозом «Заветы Ильича» (д. Незнайка), а позже с колхозом имени Чкалова.

Во время Великой Отечественной войны на защиту Родины ушли 144 человека, 88 из них погибло. В настоящее время в деревне насчитывается 70 домов.

3.2. Природно-территориальный комплекс

Климат

Район характеризуется континентальным климатом со всеми присущими ему чертами: холодной зимой, теплым летом, быстрым переходом от зимы к лету и т.д.

Зимой район находится под влиянием холодных материковых масс воздуха, проникающих с востока. Снежный покров лежит около 6 мес. Средняя высота его 50 см. Морозы доходят до -40º. Характерной особенностью зимнего периода является сочетание низких температур с сильными ветрами.

Летом преобладает континентальный воздух. Он приходит из пустыни Казахстан или же формируется на месте путем прогрева.

По агроклиматическому районированию район отнесен к первому агроклиматическому району – повышенного увлажнения.

Сумма среднесуточных температур воздуха за период с температурами выше 10º на повышенных местах 21º, в пониженных 21º-23º, количество осадков за год больше 400 мм. Запасы продуктивной влаги в слое почвы 100 см., весной в момент перехода среднесуточных температур воздуха через 5º - больше 160 мм.

Продолжительность безморозного периода 115 – 125 дней, заморозки в воздухе заканчиваются во второй декаде мая, а в отдельные годы возможны и в первой декаде июня.

Число дней с суховеями различной интенсивности от 20 до 30. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 145-150 дней.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 120 дней.

Устойчивое промерзание почвы наступает обычно в середине ноября. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 75 см, 1 раз в 50 лет – 103 см.

Первый снег ложится во второй декаде октября. Устойчивый снежный покров появляется в среднем 10 ноября. Распределение снега на полях характеризуется как равномерное. Разрушение и сход устойчивого снежного покрова приходятся на 12-16 апреля.

Геологическое строение и рельеф

Северный район расположен на крайнем северо-западе Оренбуржья, на границе с Татарией и Самарской областью. Занимает наиболее приподнятую часть Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Высшие отметки района (382, 380 м над уровнем моря) представляют собой плосковершинные сырты, с которых веером стекают на запад, восток и юг реки Сок с притоками в Волгу, Бугурусланка - в Большой Кинель, Кандыз, Кандызка и Дымка — в реку Ик бассейна Белой. Большая часть района сложена красноцветными речными и озерными отложениями, относящимися к большекинельской свите татарского яруса пермской системы (песчаники, аргиллиты). Реки Сок и Дымка вскрывают слои пестрых аргиллитов и мергелей, образующих сокскую свиту казанского яруса.

В недрах района открыто несколько газово-нефтяных месторождений, среди них наиболее крупное многопластовое Байтуганское. Его нефтяные залежи связаны с турнейским и визеиским ярусами каменноугольной системы и залегают на глубинах около 1000 метров.

Территория представляет слабо наклонную сыртовую равнину. Сырты чаще всего имеют вид широких гряд со склонами, рассеченными длинными и широкими долинами. Вершины сыртов мягковолнистые и лишены резко очерченных «Шиханов».

На формирование рельефа оказывает влияние Бугульмино-Белебеевская возвышенность. На фоне сыртового рельефа долины занимают значительную площадь. Широкие плоские днища сыртов, часто неравносклонные, простираются на десятки километров. Достаточно сложная система ветвящихся балок и оврагов, иногда с крутыми склонами, получила развитие в пределах склонов к рекам.

Рельеф территории Северного района всхолмленный, изрезан балками и оврагами, с общим уклоном на северо-запад. Разность наибольшей и наименьшей отметин участка равна 78 м.

Сильная расчлененность рельефа в границах проектирования в  целом по территории Северного района, и наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву, наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.

Эрозионные процессы, т. е. разрушение верхних, наиболее плодородных слоев почвы и подстилающих пород талыми и дождевыми водами (водная эрозия почв) или ветром (ветровая эрозия почв - дефляция, выдувание) и осаждение их в новых местах получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока.

При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

крутизны и длины склона;

состава слагающих пород;

режима атмосферных осадков;

интенсивности весеннего снеготаяния;

характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой из вышеперечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным, на некоторых участках территории, количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки, особенно на территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются.

В толщах пород, слагающих территорию Северного района, заключено несколько водоносных горизонтов. В водоснабжении района водоносные горизонты, заключенные в аллювиальных осадках, как в древних, так и в современных, занимают большое место.

В делювиальном чехле, покрывающем водораздельные пространства и склоны крупных речных долин иногда находят скопления воды в гравийно-галечниковых и супесчаных прослойках, мощностью от нескольких сантиметров до 2-5 м.

Воды современных аллювиальных отложений приурочены к долинам рек. Водоносные горизонты в этих отложениях заключены обычно на небольшой глубине. Воды пресные и слабо минерализированные. Степень минерализации вод, как правило, не превышает 1 г/л, воды относятся к гидрокарбонатному типу.

Наибольшее значение в водоснабжении района имеют водоносные горизонты, заключенные в казанских отложениях.

В этом районе наблюдается большое количество восходящих родников, используемых населением. Пермские водоносные горизонты широко используются населением для питьевых и хозяйственных нужд.

В Северном районе для водоснабжения населенных пунктов и водопоя скота в долинах рек закладываются шахтные колодцы, каптирующие воды верхнеказанских слоев. Казанские породы пройдены многочисленными скважинами. Вскрытая мощность слоев достигает 200-250 м.

Характерной особенностью территории  района  является наличие подземных  радиационных  аномалий, сопровождающие залежи углеводородов  промышленного значения на глубине от 1000 до 2000 м.

Исследования показали, что в породах сакмарского  яруса нижней Перми на  глубине 400 м. встречаются породы локального аномального пересечения, содержащие радиактивность около 100 мкР/час. Все  аномальные интервалы размещены выше уровня продуктивных нефтеносных пластов. Интенсивное ведение поисково-разведочных и эксплутационных работ на многих структурах, может сказаться на геодинамическом  режиме артезианских систем, в плане изменения  водонефтяных контактов и  проникновения радиации в водоносные пласты, содержащие воду питьевого качества.

Гидрография

Северный район находится в бассейне р.Волга. Речная сеть района представлена водосбором рек Бол. Бугуруслан и Савруша (притоки р. Бол. Кинель), р.Сок (приток р. Волга), реки Кандыз, Кандызка и Дымка (притоки  р. Ик).

Следует отметить, что все указанные речки в пределах Северного района имеют свои верховья, в следствии чего они не многоводны, незначительны по величине и местным населением нередко именуются ручьями.

В Красноярском сельсовете протекают река Большая Бугурусланка и ее приток - река Кармалка.

В течение года режим стока характеризуется четко выраженным весенним половодьем и длительной, устойчивой летне-осенней и зимней меженью.

Основными климатическими факторами  стока являются снегозапасы в бассейне реки к началу таяния, дождевые осадки в период половодья, степень увлажнения  и глубина промерзания почво - грунтов водосбора. А также интенсивность снеготаяния.

В период весеннего половодья проходит 76-94% годового стока.

Продолжительность половодья составляет 15-30 дней.

Слой среднемноголетнего весеннего  стока на территории района изменяется от 53 мм до 58 мм.

Весенний подъем уровня начинается в конце марта - начале апреля. Амплитуда колебания воды в период половодья сильно меняется. Высота подъема уровня составляет 2-4 м, в отдельные годы - до 8м.

В связи с особенностями внутригодового режима рек, наивысшие за год уровни, как правило, наблюдаются в период прохождения весеннего половодья. Наинизшие уровни имеют место обычно в августе – сентябре.

Минерализация воды рек района в период весеннего половодья может составить 130-230 мг/л.

В меженные периоды минерализация воды повышается, вследствие чего питьевое качество воды ухудшается. Минерализация воды в бассейне р.Волга- до 600 мг/л.

Внутри года сток распределяется крайне неравномерно.

Реки питаются от грунтовых вод и атмосферных осадков. Главную роль в годовом стоке рек играют талые снеговые воды составляющую 70% его величины.

Зон катастрофического затопления нет.

Судоходных рек нет.

Почвенно-растительный покров

Сельсовет расположен в черноземной зоне – подзоне выщелоченных типичных и обыкновенных черноземов. По условиям залегания приурочены к наиболее выровненным пространствам, пологим склонам и плато водоразделов. Наибольшее распространение здесь получили черноземы типичные. Эти почвы характеризуются повышенным содержанием гумуса.  Из-за сухости климата и обилия отмирающей травянистой степной растительности гумус не смывается и не перемещается в глубокие почвенные слои, а накапливается в почве, образуя мощный гумусовый горизонт.

Также на территории муниципального образования имеют место солонцеватые почвы, нередко в комплексе с солонцами, под лесами обычно распространены темно-серые лесные почвы.

Таким образом, Красноярский сельсовет обладает почвами с высоким потенциальным плодородием и при правильной системе земледелия могут обеспечивать высокий урожай сельскохозяйственных культур.

Территории с почвами не пригодными для использования под пашни, возможно, использовать под выпас, сенокосы.  Основным вопросом правильного использования этих массивов является регулирование выпаса с целью предотвращения разрушения естественного растительного покрова. При его разрушении почва подвергается интенсивной эрозии - водной и ветровой - и превращается или в оголенные каменистые выходы или в массивы разбитых и развеянных песков.

Растительный и животный мир

Лесная растительность в границах сельского совета расположена в юго-восточной части территории. Естественная растительность здесь представлена лесами из дуба, клена, вяза, березы, липы и осины. Из кустарников встречаются жимолость, шиповник, рябина, черемуха, малина. Разнообразен подлесок, состоящий из боярышника, черемухи, калины, малины, вишни. Лесные чащи богаты грибами, ягодами. Естественная травяная растительность сохранилась по опушкам леса, в логах. Встречаются декоративные растения, такие как гвоздика, прострел весенний, ветреница лесная, незабудка, виды вероники, фиалки, ландыш. А так же ценные лекарственные растения: зверобой, душица, богородская трава (чабрец), земляника, крушина ломкая, синюха голубая.

Из-за разнообразия ландшафтной среды на территории сельсовета имеются представители животного мира, как степей, так и лесов. Среди них – волк, лисица, лось, косуля, корсак, барсук, обыкновенная полевка, заяц-беляк, куропатка.

На территории сельсовета многочисленны постоянные гнездовья грачей, галок, воробьев, скворцов, голубей, жаворонков, ласточек,  коршунов, беркутов, ворон и сорок.

В речках и прудах обитают караси, лещи, окунь, форель.

3.3. Население

Прогноз численности, чел.

|  | 2018г. | 2023г. | 2036г. | 2046г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Красноярка | 238 | 240 | 245 | 250 |
| д. Кипчаг | 98 | 98 | 99 | 99 |
| п. Незнайка | 46 | 41 | 29 | 20 |
| с. Пашкино | 252 | 255 | 262 | 268 |
| Итого | 634 | 634 | 635 | 637 |

Согласно данным на 2025г. население составило 350 чел., наблюдается убыль населения.

3.4. Экономика

В северной части района расположены месторождения нефти.

Остальные предприятия имеют в основном сельскохозяйственную направленность.

Свинокомплекс КФХ Алексеева-50м

Животноводческий комплекс КФХ Алексеева-100м

Конюшня

Маслобойка-50м

Цех по обработке шерсти

С   2005 г.  предпринимателями организован  сбор  молока  от  населения. Всего  из  376 подворий  реализуют  молоко  150 ЛПХ,  в  пределах  40%  ЛПХ.

В  целом  развитие  ЛПХ  муниципального  образования  помогает  решать  вопросы  занятости  населения  и  в  то  же время  поступление  денег  от  реализации  молока –  дополнительный  источник  (у  некоторых  основной)  дохода  сельчан.

По  нац.  проекту  «Развитие  ЛПХ»  получено  кредитов  за  2012 год  по  линии  Россельхозбанка - 16 человек  на  сумму  2 млн. 815 тыс.   рублей. Примерно  по 175 тыс.  на  1 кредитополучателя.  В  2011 году - также 13 чел на сумму  1 млн.   870   тыс. рублей.  На  данные  средства  закуплены  скот,  с/х  техника,  ГСМ,  семена.

Администрация  сельсовета  ведет  постоянную  работу  по  содействию  развития  ЛПХ  различными  мерами  (выделение  земель  в  аренду  для  заготовки  кормов,  привлечение  кредитов  Россельхозбанка  для  ЛПХ,  содержание  внутрипоселковых  дорог  в  зимний  и  летний  период   в  проезжем  состоянии  является  одним  из  составляющих,  способствующих  организации  закупа  с/х  продукции  от  населения.

## 3.4.1. Объекты социально-бытового обслуживания

Образование

Муниципальное образовательное учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа»; Ул. Черёмушки, 8

Здание 1973 года постройки на 120 мест. Площадь застройки - 945 кв.м., износ составляет 12%.

Муниципальное образовательное учреждение «Пашкинская основная общеобразовательная школа» на 2025 год не функционирует, организация ликвидирована с 2014г.

Здание 1996 года постройки, рассчитано на 50 мест, в настоящее время обучается 5 учащихся. Площадь застройки - 380 кв.м., износ объекта - 10%.

| Типы и виды учреждений образования | Количество учащихся по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012. | 2012-2013 | 2025 |
| Средние общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Красноярка, СОШ на 120 мест | 58 | 56 | 45 | 41 | 38 | 37 | 15 |

На территории сельсовета учреждения начального и средне-профессионального образования, а также высшее учебные заведения отсутствуют.

Согласно МНГП Северного района  и МНГП Красноярского сельсовета, обеспеченность местами в школах должно составлять 40 мест на 1000 жителей. В Красноярском сельсовете необходимо 14 мест. При мощности объекта в120 мест норматив соблюдён.

Радиус пешеходной доступности должен быть не более 750м.

Для с.Пашкино, д.Кипчаг и п.Незнайка  пешеходная доступность не соблюдается.

Дошкольные учреждения

Отсутствуют.

Согласно МНГП Северного района  и МНГП Красноярского сельсовета, обеспеченность местами в дошкольных учреждений в поселениях должно составлять 40 мест на 1000 жителей. Необходимо 14 мест.

Норматив обеспеченности нарушен.

Культурно-просветительные учреждения

Сельский Дом Культуры  с. Красноярка с библиотекой (книжный фонд 6943кн.);

Площадь - 500 кв.м. Год ввода в эксплуатацию - 1978 г. Износ - 48%.

Сельский клуб  с. Пашкино с библиотекой (книжный фонд 3754кн.).

Площадь - 371 кв.м. Год ввода в эксплуатацию - 1983 г. Износ - 33%.

В соответствие с СТП Северного района планируется капремонт зданий.

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест/экземляр) |  | Вид мероприятия/ срок реализац. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |
| I | Красноярский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | с. Красноярка | СДК | 1 | 150 | 100 | Капремонт/1 очередь |
|  |  | с/филиал МБУК ЦБС | 1 |  | 6943 | Капремонт/1 очередь |
|  | с. Пашкино | СК | 1 | 100 | 80 | Капремонт/1 очередь |
|  |  | библиотека | 1 |  | 3754 | Капремонт/1 очередь |

Спортивные учреждения

Спортзал в школе с. Красноярка. Самостоятельных объектов  в населённых пунктах нет.

Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка (МНГП Красноярского сельсовета)

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего пользования | 60-80 | м² на 1000 чел. | — // — | — // — |
| Плоскостные сооружения | 0,7 | га на 1000 чел. | — // — | — // — |

Учреждения здравоохранения

На территории сельсовета один фельдшерско-акушерский пункт.

Фельдшерско-акушерский пункт села Красноярка;

Здание площадью 54 кв.м., построено в 1982 г. Износ составляет 14 %

Фельдшерско-акушерский пункт села Пашкино (не функционирует).

Здание площадью 56 кв.м. 1983 года постройки. Износ - 22 %.

| ГБУЗ «Северная районная больница» | Фельдшерско-акушерский пункт | Северный район, с. Красноярка, ул. Черемушки, дом № 1, кв. № 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Северный район, с. Пашкино, ул. Центральная, дом № 27А |

Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

Так же жители сельсовета пользуются услугами Северной районной больницы, в которой находятся поликлиника, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, гинекологическое отделение, детское отделение.

3.4.2. Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Оренбургской области, находящихся на территории МО Красноярского сельсовета Северного района (согласно приложению к постановлению Правительства области от 10 апреля 2012 г. N 313-п

| N п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Всего | В т. ч. с твердым покрытием | Всего мостов |  | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | км | шт. | п. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 53 ОП РЗ 53К-2802000 | Бобровка - Малое Алпаево | 21,96 | 21,96 | - | - | IV |
| 2. | 53 ОП МЗ 53Н-2809110 | Подъезд к с. Пашкино от автомобильной дороги Секретарка - Андреевка | 10,66 | 10,66 | - | - | IV |
| 3. | 53 ОП МЗ 53Н-2805000 | Кипчаг - Незнайка | 4,69 | 4,69 | 1 | 30,40 | IV |

Перечень дорог  в населенных пунктах

| Наименование улицы | Протяженность в км. | Ширина в м. | Типы покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гравий | грунт |
| с. Красноярка |  |  |  |  |
| ул.Широкая | 2,49 | 4 |  | 2,49 |
| ул. Черёмушки | 0,78 | 4 |  | 0,78 |
| с.Пашкино |  |  |  |  |
| ул.Центральная | 2,50 | 4 |  | 2,50 |
| ул.Заречная | 1,18 | 4 |  | 1,18 |
| д.Кипчаг |  |  |  |  |
| ул. Ровная | 1,64 | 4 |  | 1,64 |
| пос.Незнайка |  |  |  |  |
| ул. Молодёжная | 1,27 | 4 |  | 1,27 |

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Общественные пассажироперевозки организованы администрацией Северного района (Приложение к постановлению администрации  Северного района  « Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Северный район Оренбургской области» от 31.12.2015 № 615-п, с изменениями от 13.05.2025 № 2

Населённые пункты Красноярского сельсовета  в постановлении отсутствуют.

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция  на территории области – станция Дымка.

3.4.3. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

На территории администрации Красноярского сельсовета 92  домовладений подключено к единой системе водоснабжения. Услуги по водоснабжению  осуществляет Северное МУП ЖКХ.

Протяженность  водопроводов 735 м. Количество скважин - 1 единица.

Необходимо проведение работ по водоснабжению населенных пунктов .

Водоотведение

В настоящее время в населенных пунктах МО Красноярский сельсовет централизованные канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. Отвод дождевого стока не  организован.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели санитарным надзором.

Строительство централизованной канализации  в населенных пунктах МО Красноярский сельсовет в ближайшей перспективе не планируется.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20 м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных  сточных вод с установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся  в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок производится системой открытых каналов и лотков.

Теплоснабжение

На территории Красноярского сельсовета теплоснабжение происходит индивидуальными теплопунктами.

- Основным видом топлива на территории муниципального образования является природный газ.

Газоснабжение

Газифицированы все домовладения и производственные объекты.

Газифицировано более  230 домовладений и производственных объектов.

Протяженность межпоселенческого газопровода 22,0 км., распределительного газопровода на территории поселения – 18.6 км.

Электроснабжение

Все 234 хозяйства  охвачены (частный сектор 100%), сеть магазинов, почта, производственные, перерабатывающие предприятия подсоединены к единой

системе электроснабжения. На территории  поселения обслуживание электрооборудования, снабжение электропитанием  производит ОАО «Оренбургэнерго», Потребление электроэнергии на территории поселения  снижаться не будет. На территории поселения действующих  45 светильников. Планируется  до 2031 года дальнейшее развитие сети уличного освещения.

3.4.5. Объекты коммунального хозяйства

Учреждения коммунального и бытового обслуживания.

Скотомогильники

| 1 | уничтожение биологических отходов | скотомогильник | действующий с 1989 | с. Красноярка | СЗЗ не установлена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кладбища

На территории сельсовета пять кладбищ.

Сбор и утилизация мусора

Сбор и утилизация мусора производится  согласно постановления администрации Северного района «Об утверждении реестра и схем расположения контейнеров под твердые коммунальные отходы на территории муниципального образования Северный район Оренбургской области» от 29.01.2025 № 52-п.

На территории сельсовета расположен несанкционированный полигон ТБО, подлежащий ликвидации.

3.5 Функциональное зонирование муниципальное образование Красноярский сельсовет

В настоящем проекте (Внесений изменений в Генеральный план Красноярского сельсовета) выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловые зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

-зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения;

- зона лесов;

Планировочная структура населённых пунктов исторически сформировалась. Часть застроенной территории распложена в водоохранной зоне, что влечет за собой ряд условий по использованию территорий в соответствии с Водным  кодексом РФ. Ограничения по использованию территорий перечислены в Правилах застройки и землепользования Красноярского сельсовета.

Жилые зоны

Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

К жилым зонам также относятся территории садоводческих и дачных кооперативов, расположенные в пределах границ населённых пунктов.

Согласно МНГП Красноярского сельсовета показатели предельно допустимых параметров плотности застройки индивидуального жилищного строительства представлены в таблице

| Типы застройки | Коэффициент плотности застройки | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- |
| многоквартирная среднеэтажная застройка (4-5 этажей) | 0,70 | 0,45 |
| многоквартирная малоэтажная застройка (2-3 этажа) | 0,45 | 0,45 |
| малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 0,55 | 0,45 |
| индивидуальная застройка домами с участком: |  |  |
| 600 м2; | 0,10 | 0,45 |
| 600-1200 м2; | 0,05 |  |
| более 1200 м2. | 0,04 |  |

Примечание:

- Коэффициент застройки (процент застроенной территории) - отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка, %;

- Коэффициент плотности застройки - отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания, м2/га.

Площадь жилой зоны в границах населенных пунктов составит  в га :

с.Красноярка-66,2

д.Кипчаг- 64,2

с.Пашкино-87,5

п.Незнайка-22,0

Общественно-деловые зоны – территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Площадь общественно-деловой зоны в границах населенных пунктов составит:

с.Красноярка-4,5

д.Кипчаг- 1,4

с.Пашкино-1,6

п.Незнайка-0

Радиусы обслуживания в сельских принимаются:

- дошкольных образовательных учреждений – 500м;

- общеобразовательных учреждений:

- для учащихся I ступени обучения - не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну сторону) транспортной доступности;

- для учащихся II и III ступеней обучения - не более 4 км пешеходной и не более 30 мин. (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км;

- предприятий торговли – 2000 м;

- поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек - не более 30 мин. пешеходно-транспортной доступности.

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования Красноярского сельсовета радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) следует принимать в соответствии с таблицей.

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы: для начальных классов | 750 500 |
| Помещения для физкультуроно-оздоровительных и досуговых занятий | 800 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования | 800 |
| Отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка | 800 |
| Центр местного самоуправления | 1200 |

Производственная зона– предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

В производственной зоне допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

Проектными решениями генерального плана не предусмотрено значительных изменений в размещении промышленных и коммунально-складских территорий. Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено существующим зонированием территории муниципального образования с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

В данном проекте проводим уточнение производственных зон согласно поступивших предложений.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Долю озеленения территории предприятий следует принимать не менее 20%.

Площадь производственной зоны в границах населенных пунктов составит в га:

с.Красноярка-5,4

д.Кипчаг- 0

с.Пашкино-15,8

п.Незнайка-0,4

За границами населенных пунктов- 20,1га.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

По территории МО сельское поселение Красноярский сельсовет проходят коридоры ЛЭП, отводов от газопроводов, автомобильных дорог и прочие объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Площадь зоны инженерной и инфраструктуры  в границах населенных пунктов составит в га:

с.Красноярка-1,2

д.Кипчаг- 0

с.Пашкино-0

п.Незнайка-0,8

За границами населенных пунктов-0,1га.

Площадь зоны транспортной инфраструктуры  в границах населенных пунктов в га:

с.Красноярка-0,9

д.Кипчаг- 3,1

с.Пашкино-0,5

п.Незнайка-0

За границами населенных пунктов-94,0га.

Зона сельскохозяйственного использования

Территории в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах:

- территории, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения,

-территории, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

Зоны сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов в га:

с.Красноярка-16,7

д.Кипчаг- 11,3

с.Пашкино-39,7

п.Незнайка-18,4

За границами населенных пунктов- 10730,1га.

Зона рекреационного назначения предназначается для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. Сформированная рекреационная зона представлена участками рекреационного озеленения.

Учитывая особенную важность рекреационной функции невозможно рассматривать территории без учета экологической оценки. Парковые зоны приближены к жилым территориям и могут быть использованы как для активного отдыха, так и для организации благоустроенных прогулочных зон. В них могут располагаться учреждения обслуживания и организации отдыха жителей (пункты проката, многофункциональные крытые комплексы детских аттракционов, оборудованные велодорожки, лыжные и снегоходные трассы.).

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Проектируемая система озеленения основывается на принципе беспрепятственного доступа жителей к зеленым насаждениям.

Проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Суммарную площадь зеленых насаждений общего пользования для населенных пунктов следует предусматривать не менее 12 м2 на человека.

Площадь зоны рекреационного назначения в границах населенных пунктов составит в га:

с.Красноярка-29,4

д.Кипчаг- 0

с.Пашкино-67,7

п.Незнайка-0

За границами населенных пунктов-309,6га

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Площадь земель специального назначения в границах МО составляет 3,0га.

Зона лесов - относятся  лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется лесным законодательством.

Площадь земель лесного фонда в границах МО составляет 1369,4га.

Площади функциональных зон населенных пунктов МО Красноярский сельсовет представлены в таблице.

Площади функциональных зон населенных пунктов МО Красноярский  сельсовет (по данным обмера опорного плана)*, га

| Территории Функциональные зоны | с. Красноярка | с. Пашкино | пос. Незнайка | д. Кипчаг | МО Красноярский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 66,2 | 87,5 | 22,0 | 64,2 | - |
| Общественно-деловые зоны | 4,5 | 1,6 | - | 1,4 | - |
| Производственная зона | 5,4 | 15,8 | 0,4 | - | 20,1 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 1,2 | - | 0,8 | - | 0,1 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 0,9 | 0,5 | - | 3,1 | 94,0 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 16,7 | 39,7 | 18,4 | 11,3 | 10730,1 |
| Зона рекреационного назначения | 29,4 | 67,7 | - | - | 309,6 |
| Зона специального назначения | - | - | - | - | 3,0 |
| Зона лесов (государственного лесного фонда) | - | - | - | - | 1369,4 |
| Всего |  |  |  |  |  |

*площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем

3.6. Варианты размещения объектов местного значения

Согласно действующим программам от 2017г. на территории муниципального образования Красноярский сельсовет предусмотрено:

-строительство детского сада в с. Красноярка на 40 мест (2021г.);

-реконструкция школы с размещением в здании группы детского сада в

с. Красноярка на 120 чел. 2034г.;

-строительство детского сада в с. Пашкино на 40 мест. 2034г.;

-строительство конноспортивного комплекса с. Красноярка 2034 г.;

-строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Кипчаг на 8 посещений в смену 2030г.

Все запланированные объекты не требуют создания санитарно -защитных зон.

Учитывая сложившуюся демографическую ситуацию, где численность населения составила на 2025г. 350 человек  (2013г.-604 человека), планируемые объекты неактуальны.

На основании письма администрации Красноярского сельсовета от 08.-9.2025г. № 185  программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Красноярский сельсовет Северного района Оренбургской области до 2021 года и на период  с 2022по 2034 годы (15.03.2017 №  7-п) реализовываться не будет.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

На территории муниципального образования Красноярский сельсовет размещение новых объектов местного значения не предусмотрено.

5.Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Строительство объектов федерального значения (согласно Схемы территориального планирования Российской Федерации) не предусмотрено.

Согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области на основании  Постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» от 18.12.2019 (с изм. на 08.02.2024) №940-пп запланирована реконструкция автомобильной дороги Подъезд к пос. Пашкино от автомобильной дороги Северное–Старые Шалты  на участке км 0 + 000–   км 1 + 500  с мостом через   р. Кандыз в Северном районе.

| Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Размещение объекта на карте СТП Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция автомобильной дороги Подъезд к пос. Пашкино от автомобильной дороги Северное–Старые Шалты на участке км 0 + 000– км 1 + 500 с мостом через р. Кандыз в Северном районе | автомобильная дорога (1,7 км)/ мост (59,63 пог. м), срок реализации –2029 год | Красноярский сельсовет Северного района | придорожная полоса (устанавливается за границами населенного пункта) | карта планируемого размещения объектов регионального значения ( на карте №71, код объекта/справочник 602030302) |

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Схема территориального планирования МО Северный район утверждена решением Совета депутатов Северного района от 01.11.2012 № 173.

Планируемые объекты на территории Красноярского сельсовета отсутствуют.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Основные направления деятельности органов местного самоуправления.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета, а также организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подробно данная деятельность регулируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (с изменениями на 1 апреля 2020 года) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которым прежде всего уточняется понятие чрезвычайной ситуации как обстановки на определенной территории, сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайной ситуации – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. Эти работы осуществляются силами органов власти разных уровней, а также силами и средствами организаций, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация.

Самостоятельно органы местного самоуправления сельсовета:

1) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

2) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

3) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

4) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам местного самоуправления МО «Северный район» и  исполнительной власти Оренбургской области;

5) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

6) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основные полномочия органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны регулируются Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ (с изменениями на 1 мая 2019 года) «О гражданской обороне». Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих  при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Под мероприятиями по гражданской обороне понимаются организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с законодательством.

Органы местного самоуправления сельсовета самостоятельно в пределах границ муниципального образования:

1) проводят мероприятия по гражданской обороне;

2) проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

3) поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

4) проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

5) проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

6) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 (с изменениями на 30 сентября 2019 года) «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» уточняет основные задачи обучения населения в области гражданской обороны, определяя в качестве таковых:

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;

3) выработку умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

4) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений сельсовета. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ (с изменениями на 6 февраля 2020 года) «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» под мобилизационной подготовкой на местном уровне понимает комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики муниципальных образований и органов местного самоуправления к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.

Органы местного самоуправления сельсовета осуществляют следующие полномочия в области мобилизационной подготовки:

- организуют и обеспечивают через соответствующие органы мобилизационную подготовку;

- обеспечивают исполнение законодательства в области мобилизационной подготовки;

- оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации.

- вносят в органы государственной власти предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации.

Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных организаций несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки, создают необходимые условия работникам мобилизационных органов для исполнения возложенных на них обязанностей;

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья последовательно и детально регулируется «Методическими рекомендациями органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Они были подготовлены МЧС РФ в соответствии с требованиями федерального законодательства, в том числе и Водного кодекса РФ.

Основной задачей органов местного самоуправления определяется предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики.

Все меры защиты подразделяются на:

1) оперативные (срочные), которые не решают в целом проблему защиты от наводнений;

2) технические меры, которые носят предупредительный характер и для осуществления которых необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений, предполагающее значительные материальные затраты. К техническим мерам относятся: регулирование стока в русле реки; отвод паводковых вод; регулирование поверхностного стока на водосбросах; обвалование; спрямление русел рек и дноуглубление; строительство берегозащитных сооружений; подсыпка застраиваемой территории; ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др.

При угрозе затопления органы местного самоуправления обязаны, анализируя обстановку, выявляют источники и возможные сроки затопления, прогнозируют их виды, сроки и масштабы.

Наряду с указанными вопросами также конкретизируются основные виды и особенности спасательных работ, в том числе порядок установления водных объектов и иных мест, используемых для массового отдыха, принятие мер по ограничению или запрещению использования для массового отдыха водных объектов, представляющих опасность для здоровья населения, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Порядок осуществления мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах регулируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 года № 769 «О порядке утверждения Правил охраны жизни людей на водных объектах».

Органы местного самоуправления  сельсовета решают также вопросы создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на собственных территориях. Полномочия в данной сфере регулируются Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2019 года) «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

Под аварийно-спасательной службой в нем понимается совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования. Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

В соответствии с законодательством в органах местного самоуправления могут создаться профессиональные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования на постоянной штатной основе. Решением органа местного самоуправления об их создании также определяются их состав и структура исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований законодательства. Комплектование осуществляется на добровольной основе.

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления сельсовета является обеспечение первичных мер пожарной безопасности, к которым в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» относится реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Они осуществляются муниципальной пожарной охраной, которая создается органами местного самоуправления МО Северный район. Цель, задачи, порядок ее создания и организации деятельности, порядок взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Кроме того, для реализации собственных полномочий органы местного самоуправления вправе использовать добровольную пожарную охрану – форму участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Добровольный пожарный – это гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров. Такое участие является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселения.

Федеральный закон, устанавливая полномочия органов местного самоуправления сельсовета по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, предусматривает, что это:

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

2) оказание содействия органам государственной власти Северного района и Оренбургской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

3) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Наряду с этим в границах сельских населенных пунктов ими осуществляются такие полномочия, как:

1) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

2) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

3) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре и принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия таких подразделений;

4) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

Такие мероприятия разрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (с изменениями на 27 декабря 2018 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которым устанавливаются общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

7.2 Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Красноярский сельсовет Северного района являются:

1. Бури (15-31м/с);

2. Пожары природные;

3. Подтопления;

4. Снегопады, превышающие 20 мм. за 24 часа;

5. Град с диаметром частиц более 5 мм.;

6. Гололед с диаметром отложений более 200 мм.;

7. Сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

Таблица 7.2 Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Деформации грунта Просадка и морозное пучение грунта Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Природные опасности обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения за последние 5 лет выявила тенденцию снижения их числа. Однако более чем 50-летние наблюдения за метеорологическими опасными явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, показывают наличие цикличности в их проявлении. Так, засуха, влекущая за собой ЧС с наиболее тяжелыми материальными потерями, на территории Оренбургской области повторяется примерно через 2 - 3 года, наводнения имеют периодичность 1 раз в 3 - 5 лет. С учетом этого фактора и анализа динамического ряда ЧС за предыдущие годы следует ожидать рост количества ЧС природного происхождения в предстоящие 2 - 3 года.

МО Красноярский сельсовет Северного района не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, но нельзя исключать опасность проявления гидрологических явлений (весеннее половодье).

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

Наблюдается рост чрезвычайных ситуаций, обусловленных градом и заморозками.

Значительные потери сельскохозяйственное производство области несет от весенне-летней засухи. Помимо засухи, причинами гибели посевов сельскохозяйственных культур являются ливни с градом.

Одним из возможных опасных природных явлений в летний период на территории области является выпадение обильных осадков в виде дождя с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающим посевы сельскохозяйственных культур и наносящим значительный материальный ущерб жилому сектору и объектам экономики.

К природным чрезвычайным ситуациям, носящим сезонный характер, можно отнести заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели.

Меры предупреждения и снижения ущерба

- Проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории района;

- Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения;

- Проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена непригодного к использованию оборудования;

- Поддержание в готовности противопожарных формирований;

- Информирование населения о наступлении пожароопасного сезона;

- Постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки;

- Запрещение разведения костров в лесу и временное прекращение доступа в лес населения и транспорта, для чего на въездах в леса выставляются контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения

- Организация в пожароопасный сезон постоянного мониторинга лесных массивов с целью своевременного обнаружения возникающих очагов возгорания;

- Организация контроля и прогнозирования распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- Своевременное оповещение должностных лиц и населения о развитии чрезвычайной ситуации;

- Организация локализации и ликвидации очагов пожаров.

Комплекс мер для защиты населенных пунктов

- Создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- Содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- Проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах;

- Создание противопожарных полос между лесными массивами и границами застройки населенных пунктов шириной 15 м.

7.3 Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях

Гидродинамически опасный объект – сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него. К ним относятся гидротехнические сооружения напорного типа и естественные плотины. Особенностью таких сооружений является возникновение, при разрушении, волны прорыва с образованием прорывного паводка, зон катастрофического затопления повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях.

Для  рек МО Красноярский сельсовет характерно неравномерное распределение речного стока. Более 80% суммарного расхода приходится на 2-4 недели весеннего половодья.

Для избежание подтопления поселений муниципального образования  необходимо выполнять мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводка.

Перечень превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка:

1. Своевременно проводить контроль и ремонт гидросооружений и инженерной защиты;

2. Установка резервных насосов для откачки воды;

3. Берегоукрепление и очистка русла реки .

7.4 Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Красноярский сельсовет Северного района являются: бури, природные пожары (степные и лесные), град.

Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. Рассматриваемая территория относится к зоне слабого увлажнения, т.к. большая часть осадков расходуется на испарение и фильтрацию. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды.

Природный пожар, неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Степные и хлебные массивы в области занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

В летний период в большинстве районов показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая. Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12  м., по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

Мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

1. Создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

2. Содержание в безопасном состоянии полос отводов железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

3. Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

4. Проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

5. Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах;

6. Противопожарная пропаганда, регулярное освещение в СМИ прогнозов погоды;

7. Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах.

  - Пожарная безопасность

Пожарная охрана сельских населенных пунктов, колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий в основном обеспечивается силами добровольных пожарных дружин (ДПД). Они создаются по решениям  представительных органов, правлений колхозов, руководителей совхозов, аграрно-промышленных объединений и других сельскохозяйственных предприятий.

Много пожаров происходит в жилых домах, на фермах, на складах и в магазинах, а также в лесах. Еще не везде эффективно проводится обучение населения, рабочих, колхозников и служащих правилам пожарной безопасности. В то же время ежегодно почти каждый четвертый пожар на селе происходит от неосторожного обращения с огнем, а каждый седьмой –  от детской шалости и неумения детей обращаться с огнем.

Хотя массовые пожары на селе и в лесах стали редким явлением, все же они возникают и приносят большой материальный ущерб. Главным образом такие пожары являются следствием недостатков организации пожаротушения, особенно в начальной стадии развития пожаров, и низкой боевой готовности некоторых добровольных пожарных дружин.

На территории пос. Красноярский расположена добровольная пожарная охрана. Количество автомобилей – 1.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины. По нормативам муниципальному образованию Красноярский сельсовет требуется 0,1  машины.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ). Таким образом, время прибытия пожарного подразделения в населенные пункты МО Красноярский сельсовет  не превышает нормативное. Следовательно, МО обеспечено пожарными машинами.

Проектные предложения

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности». Во исполнение требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях, необходима дислокация подразделений пожарной охраны пятого типа, т.е. пожарное депо на 1, 2 человека на территориях всех сельских поселений.

Противопожарное водоснабжение

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1)наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2)водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3)противопожарные резервуары (п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, для отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, для складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, для складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, для  зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров (часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Согласно СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности требуемый объём воды на пожаротушение:

с.Красноярка, д.Кипчаг,  с.Пашкино, п.Незнайка

Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды 25 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета 2 струи по 2,5 л/сек. Суммарный расход воды на пожаротушение 35 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас  воды, для каждого населённого пункта, хранится в резервуарах чистой воды и составляет:

(35*3600*3)/1000=378 м3

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Официальные сведения о размещении планируемых взрывопожароопасных объектов на территории МО Красноярский сельсовет отсутствуют. Размещение таких объектов Схемой территориального планирования Оренбургской области не планируется.

- При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться положениями статьи 69 «Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)» Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- При проектировании межпоселковых газопроводов, необходимо руководствоваться положениями статьи 74 «Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты» Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм. (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

  - Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса. К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на территории района относятся:

- дорожно-транспортные происшествия;

- пожары на объектах промышленности, транспорта, социально-бытового и культурного назначения;

- утечка АХОВ;

- аварии на магистральных нефте- и продуктопроводах.

Аварии на электро- энергетических системах и системах связи происходят ежегодно. Во время прохождения атмосферных фронтов, возможны перерывы в электроснабжении, как правило такие перерывы по продолжительности в серьезных случаях не длятся более 6 часов (после прохождения урагана с имевшими место поваленными деревьями, оборванными проводами).

Чрезвычайные ситуации на транспорте приносят ежегодно гибель 1-2 человек. Аварии с массовой гибелью людей за последние 5 лет не отмечены.

На территории сельсовета нет крупных гидротехнических сооружений. В период весеннего паводка подтопление жилых домов не наблюдалось.

Согласно СТП Оренбургской области на территории Красноярского сельсовета расположены территории подверженные риску радиоактивного заражения и территории, подверженные риску чрезвычаных ситуаций техногенного характера.

7.6.1 Биолого-социальные ЧС

Биолого-социальная ЧС – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей из-за широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Ежегодно проявляемая эпидемия гриппа происходит как правило в январе-марте месяце. Число заболевших может достигать 70 человек. Смертельных случаев, связанных с эпидемией карантина за последние 5 лет не отмечено.

Гепатит за последние 5 лет отмечался 2 раза. Вероятность появления данного заболевания составляет 2.4х10-4. Смертельных случаев не отмечено.

Туберкулез 3.4х10-4, регулярно проявляемое себя заболевание, связанное с социальным климатом в стране.

Сальмонеллезу- 6.1х10-4.

Бешенство животных – ежегодно проявляемая себя эпизоотия, вспышка наблюдается, как правило в зимние месяцы.

Риск заболевания  сельскохозяйственных животных оценивается цифрой: по туберкулезу 8х10-4- 7.4х10-5; бруцеллезу- 9.8х10-4; бешенству 1.7х10-4 -5.7х10-5.

Эпифитотии - сердцевинная гниль деревьев проявляется среди широколиственных пород деревьев, очень часто поражается дуб, осина, реже липа и тополь.

Бурая ржавчина зерновых проявляет себя в среднем 2 раза в 5 лет, как правило в сырые, дождливые годы. Может поражаться до 25 процентов посевов зерновых. В последние 2 года в связи с применением фунгицидов и относительно засушливых сезонов, распространение данного заболевания невелико.

Перечень мероприятий

Необходимые превентивные меры для предотвращения возникновения биолого-социальной чрезвычайной ситуации:

- плановая вакцинация сельскохозяйственных животных;

- осмотр, ремонт скотомогильников.

7.6.2 Риски возникновения аварий на системах ЖКХ

Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения до 2-х суток.

Аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий.

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, особенно, когда случается в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии электросетей в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Источники опасностей жилищно-коммунальной среды

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Внезапные обрушения |
| --- | --- | --- |
| Канализационные и тепловые сети. Системы снабжения водой | Здания, сооружения социально–бытового и культурного назначения | Тепловые сети водоводы коллекторы |
| Очистные сооружения ЖКХ |  | Сооружения социально–бытового и культурного назначения |
| Объекты переработки отходов | Коммунальные газопроводы |  |
| Сооружения социально–бытового и культурного назначения с АХОВ | Жилищный сектор | Здания жилищного сектора |

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов. Необходима их модернизация.

На территории Красноярского сельсовета обрушений зданий, сооружений, пород не зафиксированы. Превентивными мероприятиями для данного вида рисков является своевременное проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений.

Перечень мероприятий:

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

Разработать проект хозбытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

7.6.3 Риски возникновения аварий на магистральных газо-, продукто- и нефтепроводах

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, а также несовершенство конструкций и узлов, отсутствие технологической и производственной дисциплины, низкая квалификация исполнителей и другие.

Потенциальная угроза аварий на транспорте определяется следующим:

- на газо-, продукто- и нефтепроводах – высокой степенью износа линейной части, длительными сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и электрооборудования, строительным браком;

- неблагоприятными погодными условиями.

Источники опасностей на трубопроводном транспорте

| Химическая опасность | Взрывопожаро-опасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Гидродинамические аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные нефтегазо–проводы | Объекты добычи, переработки, хранения и транспортировки легко воспламеняющихся жидкостей и газов | Транспортные перевозки радиоактивных веществ по железной дороге | Производственные здания и сооружения | Прорыв плотин с катастрофичес ким затоплением |

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов. Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Потенциально-опасные участки газопроводов: пересечение через железную дорогу и автодороги, открытые участки в долах, газораспределительные пункты (ГРП и АГРС). Опасная зона для ГРП составляет 150 м. Охранная зона газопровода – 25 м.

Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже.

7.6.4 Риски возникновения аварий агропромышленного комплекса

Источники опасностей агропромышленного комплекса

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Биогенная опасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгрузочные площадки химикатов и удобрений | Хранилища горюче–смазочных материалов | Естественный фон радиоактивности | Транспортные коммуникации | Загрязнение экосистемы сельскохозяйственных угодий |
| Склады минеральных удобрений |  | Продукты животноводства, содержащие радионуклиды | Производственные здания и сооружения |  |
| Выбросы техники сельскохозяйственного назначения, автотранспорт | Коммунальные и магистральные нефтегазопроводы и скважины |  |  | Фермы животноводческого комплекса (частный сектор) |
| Продукты животноводства, растениеводства, содержащие нитраты, пестициды, токсичные элементы | Здания социально–бытового и жилого назначения |  | Здания социально–бытового, культурного назначения | Хозяйственно–бытовые стоки населенного пункта |

Мероприятия по защите населения и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории МО Красноярский сельсовет:

- Локальные системы оповещения;

- Защитные сооружения (противорадиационные укрытия);

- Подготовленные транспортные средства;

- Защищенные запасы воды, продуктов питания;

- Запасы предметов первой необходимости;

- Запасы палаток, топлива;

- Пожарная сигнализация во многих зданиях, пожарные депо;

- Обучение населения, проживающего в зонах вероятных ЧС;

- Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС и т.д.

7.7 Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.

Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.

Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.

Основными этапами планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций являются:

- определение учреждений и организаций, которые могут быть задействованы при планировании и организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,

- оценка состояния безопасности населения и территорий (оформление паспорта безопасности сельсовета);

- оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах и в поселении;

- выявление наиболее опасных источников чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального и иного характера;

- выбор и технико-экономическое обоснование организационных и инженерно-технических мероприятий по предотвращению (снижению риска) возникновения источников техногенных чрезвычайных ситуаций (совершенствование основных фондов, повышение надежности производственных процессов в интересах обеспечения безаварийности производства и локализации зон воздействия поражающих факторов и др.):

- выбор и технико-экономическое обоснование мероприятий по смягчению последствий воздействия источников чрезвычайных ситуаций на население, объекты экономики и природную среду по следующим направлениям: защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций; рациональное размещение производительных сил на территории субъекта Российской Федерации: рациональное природопользование; инженерная защита территории; локализация зон воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций; подготовка объектов и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; создание фонда страховой документации; подготовка системы управления, сил и средств территориальных и функциональных подсистем РСЧС к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий: информирование населения о возможных опасностях и подготовка его к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- разработка целевых программ. При этом может осуществляться долгосрочное целевое программное планирование комплексов мероприятий; текущее (среднесрочное) планирование и реализация мероприятий по отдельным этапам целевых комплексных программ; оперативное (краткосрочное) планирование и реализация мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения,  или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования Красноярский сельсовет (с. Красноярка,  с. Пашкино, пос. Незнайка, д. Кипчаг), внесены в ЕГРН.

| Населённый пункт | Реестровый номер | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- |
| с. Красноярка | 56:28-4.9 | 156 |
| с. Пашкино | 56:28-4.264 | 156 |
| пос. Незнайка | 56:28-4.26 | 156 |
| д. Кипчаг | 56:16-4.6 | 156 |

Новой редакцией не предусматривается изменение границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования Красноярский сельсовет.

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Красноярский сельсовет Северного района не является историческим поселением федерального или регионального значения.

10. Сведения об утвержденных особоохраняемых природных территориях

Особоохраняемые природные территории отсутствуют.

11. Сведения об объектах культурного наследия

Памятник археологии

На территории Красноярского сельсовета памятники археологии отсутствуют.

Памятные места

Список памятных мест и сооружений Оренбургской области, посвященных Великой Отечественной войне

| 1. | Оренбургская область, Северный район, с. Красноярка | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оренбургская область, Северный район, с. Пашкино | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне |
| 3 | Оренбургская область, Северный район, д.Кипчаг | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне |